Si un control de acceso facial no responde (no hay conexión), debemos realizar los siguientes chequeos:

- Verificar que el programa está abierto (localizar el icono del molinete en la barra de tareas). Por si acaso, buscarlo en el administrador de tareas (ctrl + shift + esc)

- Verificar que el túnel está en status -> HEALTHY. En caso de no estar logueado, iniciar con las credenciales de la cuenta de soporte.

- Verificar que la ip de o de los nodos responda a ping y podamos acceder desde el navegador de la pc del cliente mediante AnyDesk.

NOTA: es importante que TODOS los nodos tengan conexión, caso contrario el programa no arrancará.

En base a esto, podemos ver que approach tomar:

Caso 1:

Si el programa NO ESTÁ ABIERTO y el túnel TIENE conexión (healthy), se debe ingresar al administrador de tareas (ctrl + shift + esc) y matar todos los procesos de cloudflared.exe. Repetir hasta que el túnel muestre status -> DOWN.

Caso 2:

Si el programa ESTÁ ABIERTO y el túnel NO TIENE conexión (down), se debe reiniciar la pc e intentar nuevamente. Si aún así no hay conexión, seguir los pasos de El túnel ya existe de la documentación de instalación y correr el setup nuevamente para reconfigurar el túnel.

Caso 3 :

Si el programa ESTÁ ABIERTO y el túnel TIENE conexión (healthy), pero no podemos conectarnos manualmente a los nodos (ingresar al dominio del nodo vía NUESTRO navegador, de esta manera: https://nodo{nro_nodo}-{client}-{nro_sede}.socioplusaccess.com.ar), ejemplo https://nodo1-argneuq009-1.socioplusaccess.com.ar verificar que los nodos tengan conexión mediante ping y que sean accesibles desde el navegador del cliente vía AnyDesk. Solicitar que se desconecten los nodos, aguarden 5 min y repitan las pruebas mencionadas al principio del doc.

Siguiente paso:

Luego, ejecutar el programa nuevamente con el archivo de powershell. Esto asegura que se detecten los nuevos cambios en las ips de los nodos (en caso de corresponder) y se actualice el config de cloudflared.

arp -a para saber las ip de cada MAC.